BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI Architekt Maria Wiśniewska 78-200 Białogard ul. Witkacego 6 regon: 330360094 tel. 94 312 45 05

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

obiekt budowlany        BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA

LOKALE KOMUNALNE Z CZĘŚCIA USŁUGOWĄ W POZIOMIE

PARTERU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

adres obiektu              ul. Świętochowskiego ul. Siemiradzkiego

nr działki                     obiekt - nr  działki  435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 obręb  0017

infrastruktura – nr działki 442, 459, 464, 684 obręb 0017

inwestor                     Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

78-200 Białogard  ul. Dąbrowszczaków 18

opracował:                mgr inż. arch. Maria  Wiśniewska

upr.  UAN/N/7210/151/89

Izba Architektów ZP- 0309

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  Zawartość opracowania:

I  . Strona tytułowa - zawartość opracowania

II.  Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.   Zakres robót oraz kolejność ich realizacji.

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

3.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.   Wskazanie przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót.

5.   Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

6.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.

# II.     Opis do informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres oraz kolejność realizacji robót budowlanych.

W ramach inwestycji  p.n. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastruktura techniczna”  na terenie działek gruntu nr 435, 436,437, 438, 439, 440 i 441 (lokalizacja obiektu) oraz działek gruntu nr 442,459, 464, 684 (lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej) w obrębie ewidencyjnym  0017 przy ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego w Białogardzie przewiduje się:

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na 41 lokali mieszkalnych

komunalnych i 2 lokali usługowych w poziomie parteru, budynku z dwoma niezależnymi wejściami (A i B) i klatkami schodowymi oraz z budową przed każdym wejściem schodów i pochylni zewnętrznych, zapewniających dostęp, na poziom parteru (części mieszkalnych), osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

- likwidację istniejącej osłony śmietnikowej kolidującej z zaprojektowanym układem dróg wewnętrznych i przeniesienie jej na nowe wskazane miejsce pod osłonę śmietnikową oznaczone na rysunku planu literą  Ś,

- budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego z oznaczeniem miejsc parkingowych wraz             z budową zjazdów na drogi publiczne (ulicę Świętochowskiego i Siemiradzkiego),

- budowę przyłącza wodociągowego  wraz ze studzienką wodomierzową (dz. nr 459),  budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej (dz. nr 439, 459) oraz przebudowę przyłącza do istniejącego budynku przy ulicy Reymonta 3 na odcinku kolidującym z posadowieniem obiektu projektowanego od strony ul. Świętochowskiego (dz. nr 436, 459),

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (dz. nr 459),

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej (dz. nr 459, 464, 684), zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej nie zanieczyszczonej (dz. nr 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 459),  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do podczyszczenia wraz z wpustami drogowymi (dz. nr 436,437,438,439) oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej związanej z odprowadzeniem wód opadowych z budynku sąsiedniego (ul. Reymonta 3) na odcinku kolidującym z posadowieniem obiektu projektowanego od strony ul. Świętochowskiego (dz. nr 436, 435, 459),

- usytuowanie szafki przyłączeniowej gazu z zaworem głównym na budynku oraz przebudowę odcinka przyłącza gazu do istniejącego budynku sąsiedniego Reymonta 3 (dz. nr 436, 435, 459),

- usytuowanie złączy kablowo-pomiarowych na budynku na ścianach przed każdym wejściem do   obiektu.

- budowę sieć cieplnej  pomiędzy częściami projektowanego budynku  (dz. nr 439).

W ramach realizacji inwestycji   przewiduje się wykonać   następujące prace budowlane:

- roboty pomiarowe-ustalenie lokalizacji budynku na działce zgodnie z planem

zagospodarowania terenu działki

- roboty ziemne związane z posadowieniem budynków na płycie fundamentowej gr. 40 cm, głębokość posadowienia (spód płyty fundamentowej) ustalono na poziomie  – 2,19 m = 22,00 m npm licząc  od poziomu +/_ 0,00 = o rzędnej 24,19m n.p.m ; płyta fundamentowa przy istniejącym budynku (pod projektowana bramą) została obniżona o 40 cm na  głębokości  -2,59 m npm licząc od poziomu 0,00 budynku;  maksymalna głębokość posadowienia płyty (obniżonej -2,59=2160 ) od projektowanego poziomu terenu (-0,59=23,60) wynosi 2,0m,

- roboty fundamentowe;

- ułożenie sieci

- roboty murarskie zbrojarskie i betoniarskie przy wznoszeniu ścian budynku  na wysokość maksymalną 15,00 m (ściany szczytowe - najwyższa części obiektu)  licząc od poziomu terenu;

- wykonywanie stropów nad poszczególnymi kondygnacjami przy użyciu dźwigu samojezdnego;

- montaż okien i drzwi,

- wykonywanie robót instalacyjnych w budynku,

- wykonywanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku oraz równoczesne wykonywanie prac elewacyjnych (ocieplenie budynku i wykonywanie tynków zewnętrznych,

- utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych oraz innych elementów zagospodarowanie terenu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

Teren planowanej lokalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowa w poziomie parteru przewidziany jest na terenie działek budowlanych niezabudowanych (Bp) nr 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441w obrębie 0017, przy ul. Świętochowskiego i Siemiradzkiego w Białogardzie. Na terenie działki 435 wzdłuż ulicy Reymonta usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny           z usługami w parterze. Obiekt cztero kondygnacyjny wybudowany w 2003 roku przez BTBS.

Poziom terenu jest zróżnicowany – najniższa rzędna przy ulicy Świętochowskiego wynosi 23,40mnpm i najwyższa przy ulicy Reymonta 24,62mnpm tj. maksymalne zróżnicowanie  poziomów terenu wynosi 1,22 m.

Obszar inwestycji posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – ulicy Siemiradzkiego                         i Świętochowskiego oraz od strony działki 435 – ulicy Reymonta.

Aktualnie na terenie działki nr 436 wykonany jest chodnik betonowy służący jako dojście i przejście piesze dla mieszkańców budynku przy Reymonta 3 usytuowanym na terenie działki 435.

Obszar inwestycji tj. działki 436, 437, 438, 439, 440, 441 przeznaczony pod lokalizację budynku oraz tereny przyległe objęte inwestycja w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej tj. ul. Siemiradzkiego (dz. nr 442) i część ulicy Świętochowskiego (dz. nr 459) jest nieuporządkowany bez nawierzchni, sporadycznie porośnięty trawą. Na terenie objętym opracowaniem istnieją dwa drzew, osłona śmietnikowa, a pozostała część terenu wykorzystywana jest do parkowania samochodów      w sposób nieuporządkowany.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- pracujący sprzęt ciężki (dźwig samojezdny)

- rusztowania zewnętrzne;

- Wskazanie przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót.

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m w szczególności

- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

- wykonywanie stropów:: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

- wykonywanie elewacji: : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;

- wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu.

5.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

- istniejące dojście do istniejącego budynku przy ulicy Reymonta należy odgrodzić od terenu budowy.

- na placu budowy należy sporządzić plan układu komunikacji, transportu, zaopatrzenia, składowania materiałów, ogrodzić oraz oznakować teren zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić bezpieczny nadzór nad robotami szczególnie niebezpiecznymi,

- dopilnować stosowanie przez pracowników środki ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

6.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinny być poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych.

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych,

- stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń, narzedzi, drabin, i rusztowań zgodnie z zaleceniami producenta,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania na niej,

- oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych,

- prawidłowy montaż rusztowań,

- prawidłowy montaż elementów konstrukcyjnych,

- natychmiastowe usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów znajdujących się w obszarze prowadzenia robót,

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przez stosowanie przegród zabezpieczających ludzi przed katastrofą,

- stosowanie zabezpieczeń przy pracach na wysokościach.

- teren budowy ogrodzić.

opracował: